# ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ

ДОМКРАТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 22-30-35-50 ТОНН

# Инструкция по сборке и эксплуатации

## Предупреждения и меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: при эксплуатации оборудования следует принять меры предосторожности для снижения риска получения травм и поломки оборудования.

Прочитайте все инструкции перед эксплуатацией домкрата.

- Содержите рабочую зону в чистоте. Замусоривание может стать причиной травмирования персонала.

- Соблюдайте рабочие условия. Не эксплуатируйте машины или силовые инструменты в условиях сырости. Рабочая зона должна быть надлежащим образом освещена. Не подвергайте оборудование действию природных осадков.

- Не допускайте детей в рабочую зону. Запрещено нахождение детей в рабочей зоне. Не позволяйте им брать в руки инструменты, электрические кабели.

- Хранение оборудования. Если инструменты не используются в работе, их следует хранить в сухом месте во избежание образования коррозии. Всегда закрывайте инструменты и храните их в недоступном для детей месте.

- Используйте подходящий инструмент для выполнения работы. Не применяйте небольшие инструменты или крепления для выполнения крупных промышленных работ. Этот инструмент предназначен для выполнения определенного круга задач. Он позволяет успешно и более качественно выполнять работы, если применяется по назначению. Не вносите конструктивных изменений в инструмент и не используйте его не по назначению.

- Работайте в спецодежде. Не носите широкополую одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся части машины. Рекомендуется работать в защитной, электрически непроводящей одежде и носить обувь не нескользящей подошве. Подберите длинные волосы под головной убор.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда работайте в защитных очках ANSI или маску, закрывающую лицо. Носите перчатки для выполнения тяжелых работ.

- Сохраняйте равновесие. Не наклоняйтесь над машинами.

- Поддерживайте инструменты в чистоте. Храните инструменты в чистоте для безопасной и надежной работы. Соблюдайте инструкции для смазки и замены принадлежностей. Рукоятки должны быть чистыми, сухими и без следов смазки и масла.

- Снимите регулировочные ключи. Проверьте, что все регулировочные ключи сняты с машины перед началом работ.

- Соблюдайте осторожность. Следите за своими движениями, будьте бдительны. Не работайте с инструментом в состоянии усталости.

- Проверьте наличие повреждений. Перед применением инструмента, которые имеют повреждения, тщательно проверьте его, чтобы определить функциональную исправность. Проверьте наличие трещин или стружки в резьбонарезном инструменте. Все поврежденные детали требуют своевременной замены.

- Запасные части и принадлежности. Перед применением инструмента используйте только запасные части аналогичного типа. Применение иных запасных частей

приводит к прекращению действия гарантийных обязательств. Применяйте только рекомендованные принадлежности для данного инструмента.

- Не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прочитайте предупреждения, оцените рефлексы и реакции после приема психотропных веществ. Если возникают сомнения, не работайте с инструментом.

- Этот инструмент имеет острые кромки. Соблюдайте осторожность, чтобы не порезаться.

- Не используйте высокоскоростные режимы, например, токарные и сверлильные машины, чтобы нарезать резьбу с применением резьбонарезных инструментов. Высокоскоростной режим приводит к перегреву инструмента, потере температурных свойств и преждевременной поломке. Применение подобных режимов приводит к прекращению действия гарантийных обязательств.

- Резьбонарезной инструмент термически обработан и не предназначен для заточки. После продолжительной эксплуатации, появления коррозии, высокоскоростной эксплуатации указанных инструментов ломается режущая кромка инструментов. Они теряют эффективность и выходят из строя.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: предупреждения, инструкции, отмеченные в настоящем документе, не учитывают все возможные негативные ситуации, которые могут возникать в процессе работы. Поэтому оператор должен использовать свой собственный опыт работы для предотвращения негативных последствий.

Характеристики

| Позиция | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | 22 тонны | 35 тонн | 50 тонн |  |
| Высота подъема | 240 мм. | 265мм | 280 мм. | Минимум |
| Высота подъема | 360 мм. | 415мм | 470 мм. | Максимум |
| Воздушный фитинг | Диаметр 2,1”, длина 4-3/4” |  |  |  |
| Резьба | ¼ NPT |  |  |  |
| Диаметр колеса | 72* может отличаться в зависимости от модели |  |  |  |
| Воздушный шланг | 3/8” (наружный диаметр) × 48 дюймов длиной с обжимными фитингами |  |  |  |
| Давление воздуха | 120-200 фунтов/дюйм2 |  |  |  |

## Бережное хранение инструкции

Настоящая инструкция требуется для сборки, эксплуатации и выполнения обслуживания, заказа запасных частей и изучения мер безопасности.

## Предупреждения и меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при использовании инструментов необходимо соблюдать меры предосторожности, выполнять процедуры обслуживания и условия эксплуатации во избежание травмирования и поломки оборудования.

- Не перегружайте оборудование. Контролируйте значение поднимаемого веса.

- Используйте домкрат только в целях подъема автомобиля. Не применяйте оборудование в других целях. Сразу после подъема установите подставки под автомобиль.

- Правильно установите домкрат. Установите домкрат на устойчивый, ровный, чистый и сухой пол, который способен нести соответствующую нагрузку.

- Следите за ровным положением груза на домкрате. Груз должен занимать ровное положение на домкрате и не перемещаться на нем.

- Подъем автомобиля. При подъеме автомобиля затяните ручной тормоз и заблокируйте все колеса автомобиля.

- Содержите рабочую зону в чистоте. Замусоривание может стать причиной травмирования персонала.

- Соблюдайте рабочие условия. Не эксплуатируйте машины или силовые инструменты в условиях сырости. Рабочая зона должна быть надлежащим образом освещена. Не подвергайте оборудование действию природных осадков.

- Не допускайте детей в рабочую зону. Запрещено нахождение детей в рабочей зоне. Не позволяйте им брать в руки инструменты, электрические кабели.

- Хранение оборудования. Если инструменты не используются в работе, их следует хранить в сухом месте во избежание образования коррозии. Всегда закрывайте инструменты и храните их в недоступном для детей месте.

- Не перегружайте инструмент. Инструмент позволяет успешно и более качественно выполнять работы, если применяется по назначению. Не устанавливайте неподходящие принадлежности и не перегружайте инструмент.

- Используйте подходящий инструмент для выполнения работы. Не применяйте небольшие инструменты или крепления для выполнения крупных промышленных работ. Этот инструмент предназначен для выполнения определенного круга задач.

- Работайте в спецодежде. Не носите широкополую одежду или украшения, которые могут попасть в движущиеся части машины. Рекомендуется работать в защитной, электрически непроводящей одежде и носить обувь не нескользящей подошве. Подберите длинные волосы под головной убор.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда работайте в защитных очках ANSI или в маске, закрывающей лицо. Носите перчатки для выполнения тяжелых работ.

- Сохраняйте равновесие. Не наклоняйтесь над машинами.

- Поддерживайте инструменты в чистоте. Храните инструменты в чистоте для безопасной и надежной работы. Соблюдайте инструкции для смазки и замены принадлежностей. Рукоятки должны быть чистыми, сухими и без следов смазки и масла.

- Снимите регулировочные ключи. Проверьте, что все регулировочные ключи сняты с машины перед началом работ.

- Соблюдайте осторожность. Следите за своими движениями, будьте бдительны. Не работайте с инструментом в состоянии усталости.

- Проверьте наличие повреждений. Перед применением инструмента, который имеет повреждения, тщательно проверьте его, чтобы определить функциональную исправность. Проверьте наличие трещин или стружки в резьбонарезном инструменте. Все поврежденные детали требуют своевременной замены.

- Запасные части и принадлежности. Перед применением инструмента используйте только запасные части аналогичного типа. Применение иных запасных частей приводит к прекращению действия гарантийных обязательств. Применяйте только рекомендованные принадлежности для данного инструмента.

- Не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прочитайте предупреждения, оцените свои рефлексы и реакции после приема психотропных веществ. Если возникают сомнения, не работайте с инструментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при использовании инструментов необходимо соблюдать меры предосторожности, выполнять процедуры обслуживания и условия эксплуатации во избежание травмирования и поломки оборудования.

Подъем

## Порядок работ

- Установите рукоятку в соответствии со схемой сборки.

- Поверните маховичок по часовой стрелке до упора.

- Отрегулируйте угловое положение рукоятки, как положено, и установите домкрат под груз.

Внимание: выполните меры предосторожности, отмеченные на стр. 1 и 2.

- Отрегулируйте при необходимости винтовой удлинитель. Поверните его против часовой стрелки (подъем) и по часовой стрелке (опускание).

- Подсоедините фиксирующий фитинг шланга для подачи воздуха к воздушному фитингу. Рычаг должен быть опущен (не находиться в положение «блокировка»).

- Нажмите рычаг в положение «включено» и зафиксируйте. Это обеспечивает непрерывную подачу воздуха в пневматический двигатель.

- Поднимите плунжер домкрата повторными движениями подъема и опускания рукоятки.

### Опускание

Внимание: исключите быстрое опускание груза. Медленно поверните выпускной вентиль.

- Отпустите рычаг, чтобы прекратить подачу воздуха в пневматический двигатель.

- Отсоедините шланг подачи воздуха от воздушного фитинга.

- Медленно и осторожно опустите груз малым поворотом маховика против часовой стрелки, используя только рукоятку (но не руками).

- Опустите винтовой удлинитель поворотом по часовой стрелке, при необходимости.

- Уберите домкрат.

Стандартные работы

## Техническое обслуживание

- Периодически смазывайте шарниры и винтовой удлинитель смазкой

- Очистите внешние поверхности домкрата сухой чистой тканью

- Если домкрат эксплуатируется в условиях повышенной влажности, протрите его насухо чистой тканью и смажьте, как указано ранее

- Храните домкрат с втянутым плунжером

### Удаление воздуха из гидравлической системы

Пузырьки воздуха могут попасть в гидравлическую систему и сократить эффективность работы домкрата. Удалите воздух из системы, если эффективность подъема плунжера снижается.

- Поверните маховичок на 1-1/2 оборота против часовой стрелки.

- Снимите пробку для заправки масла, установленную на резервуаре домкрата, аккуратно открутив ее.

- Подключите фиксирующий фитинг шланга подачи воздуха к воздушному фитингу, откройте воздушный клапан и удалите воздух из гидравлической системы.

- Поверните маховик по часовой стрелке до упора.

- Долейте масло в резервуар до максимального уровня, как описано далее.

- Установите пробку для заправки масла.

### Замена масла

- Установите домкрат в вертикальное положение.

- Полностью опустите плунжер.

- Открутите пробку для заправки масла.

- Заправьте домкрат высококачественным гидравлическим маслом до нижней кромки маслоналивного отверстия.

- Удалите воздух из гидравлической системы, как описано ранее.

- Долейте гидравлическое масло до максимального уровня.

- Установите пробку для заправки масла на место.

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И/ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СХЕМЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. НИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, НИ ДИСТРИБЬЮТОР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОКУПАТЕЛЮ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И/ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОР ОТКРЫТО ЗАЯВЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО ВСЕ РЕМОНТЫ И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ И ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМИ МЕХАНИКАМИ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ.

## Деталировка

Список деталей

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка | 1 | 35 | Кожух рукоятки | 1 |
| 2 | Верхняя крышка | 1 | 36 | Стопорная пружина | 1 |
| 3 | Шток | 4 | 37 | Соединение/муфта | 1 |
| 4 | Торцевая крышка | 1 | 38 | Обратный масляный клапан | 1 |
| 5 | Поршень | 1 | 39 | Универсальный шарнир | 2 |
| 6 | Плунжер | 1 | 40 | Универсальный шарнир | 3 |
| 7 | Крышка | 1 | 41 | Соединительный блок | 3 |
| 8 | Болт | 4 | 42 | Соединительная трубка | 2 |
| 9 | Основание | 1 | 43 | Универсальный шарнир | 1 |
| 10 | Пружина | 4 | 44 | Универсальный шарнир | 1 |
| 11 | Пластина основания | 1 | 45 | Штифт Ф3 | 2 |
| 12 | Боковая пластина | 2 | 46 | Штифт Ф5 | 3 |
| 13 | Колесная ось | 2 | 47 | Заклепка Ф3 | 3 |
| 14 | Втулка | 2 | 48 | Пружинный штифт Ф4 | 4 |
| 15 | Втулка | 2 | 49 | Пружинный штифт Ф3 | 2 |
| 16 | Колесо | 2 | 50 | Болт М6 | 2 |
| 17 | Стопорное кольцо | 2 | 51 | Регулировочная рукоятка | 1 |
| 18 | Болт М10 | 4 | 52 | Регулировочный шток | 1 |
| 19 | Болт М6 | 4 | 53 | Крышка рукоятки | 1 |
| 20 | Болт М10 | 4 | 54 | Стопорный штифт | 2 |
| 21 | Болт М5 | 4 | 55 | Регулировочная пружина | 1 |
| 22 | Опора для боковой пластины | 1 | 56 | Регулировочный шток | 1 |
| 23 | Соединение/муфта | 1 | 57 | Опора рукоятки | 1 |
| 24 | Треугольная пластина основания | 1 | 58 | Болт М8 | 1 |
| 25 | Цилиндр | 1 | 59 | Рукоятка | 1 |
| 26 | Треугольная верхняя пластина | 1 | 60 | Рукоятка | 1 |
| 27 | Шестигранный болт М8 | 3 | 61 | Верхняя рама | 1 |
| 28 | Поворотный соединитель | 1 | 62 | U-болт М8 | 2 |
| 29 | Поворотный соединитель | 1 | 63 | Гайка М8 | 4 |
| 30 | Резиновый шланг | 1 | 64 | Болт М6 | 1 |
| 31 | Корпус | 1 | 65 | Крышка рукоятки | 2 |
| 32 | Коническая пружина | 1 | 66 | Рычаг | 1 |
| 33 | Шток поршня | 1 | 67 | Обратный масляный клапан | 1 |
| 34 | Заслонка | 1 | 68 | Обратный масляный клапан | 1 |

## Характеристики

| Грузоподъемность (тонн) | 22 | 30 | 35 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. высота подъема (мм) | 225 | 257 | 257 | 255 |
| Макс. высота подъема (мм) | 430 | 527 | 527 | 505 |
| Ход плунжера (мм) | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Вес нетто/брутто (кг) | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 45/47 |