ООО «Техносоюз»

Подставки под автомобиль

ES3141B, ES6141B

Инструкция

Оглавление

Наначение изделия							2

Комплект поставки							2

Основные технические характеристики			3

Требования безопасности						3

Назначение изделия

Подставка под автомобиль используется в качестве страховочной стойки для обеспечения безопасной работы с транспортным средством, поднятым домкратом .

Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение самопроизвольного падения груза с подъёмного средства . Использование изделия в совокупности с подъёмным средством является обязательным условием безопасной работы .

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 . Подставка страховочная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт .

2 . инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . . . 1 шт .

3 . Упаковка изделия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 кор .

Основные технические характеристики

| Номер по каталогу: | ES3141B | ES6141B |
| --- | --- | --- |
| Допустимая нагрузка, т | 3,0 | 6,0 |
| Мин . высота A, мм | 290 | 380 |
| Макс . высота B, мм | 420 | 600 |
| Вес нетто, кг | 5,6 | 9 |
| Вес брутто, кг | 6 | 9,5 |
| Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм | 670*400*360 | 590*530*450 |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1 . Не превышайте максимально допустимую нагрузку подставки .

2 . Нагрузка на седло подставки должна приходиться по центральную её часть для равномерного распределения нагрузки .

3 . Перед каждым использованием должен проводиться визуальный осмотр подставки на наличие повреждённых деталей, деформаций и трещин .

4 . Используйте подставку только на твёрдой и устойчивой поверхности .